ЗАМЕНА  БАТАРЕЙКИ  БРЕЛОКА И АККУМУЛЯТОРА ОСНОВНОГО БЛОКА

Батарейки брелока хватает на 1-3 года работы. Если дальность его действия уменьшилась, или индикатор брелока не светится при нажатии кнопок, необходимо сменить батарейку. Аккуратно откройте пластиковую крышку брелока, отвернув винт с обратной стороны корпуса, и замените батарею типа 27А 12 вольт. При замене батарейки код радиобрелока сохраняется.

В основном блоке используется герметичный аккумулятор 12 вольт, 4,5 Ач. При отсутствии случаев глубокого разряда его хватит на 5-10 лет работы.

Внимание:

Перед заменой аккумулятора основного блока необходимо сначала выключить из сети зарядное устройство,  так как случайное замыкание отсоединенных от аккумулятора клемм выведет его из строя.

Заменяя батарейки брелоков и аккумулятора,  соблюдайте полярность!

Также желательно иметь запасную батарейку для брелока недалеко от Вашей квартиры, например у соседей или в подъезде, в пространстве электрощита, за наличником двери и т.д., чтобы иметь возможность для замены в любой момент.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания						9-15 В

Ток потребления (замок включен)				20 мА

Ток потребления (замок выключен)				0 мА

Время автономной работы					до 7 дней

Рабочий диапазон температур					от -40° до +85°С

Мощность сирены						30 Вт / 125 дБ

Количество подключаемых брелоков				до 4 шт.

Дальность действия брелоков					до 30 м

Тип кода брелоков						динамический

Число возможных комбинаций кода				2х1019

Рабочая частота							433,92 МГц

(8495) 507-39-52,

8-916-625-47-64    				www.ezamok.ru

Инструкция

электронного замка-невидимки

Шериф

Электронный замок Шериф устанавливается на любые металлические и деревянные двери. Состоит из электромеханической задвижки, датчика открывания двери, 1-4 радиобрелоков (далее брелок) и основного блока. В нем находятся электроника управления, зарядное устройство, аккумулятор автономного питания замка, очень мощная неодимовая сирена 125 дБ и переключатели для перекодирования радиобрелоков.

При отключении электросети замок работает от аккумулятора до 5-7 дней. В случае полного разряда аккумулятора замок остается в закрытом состоянии.

Блок

Основной  блок      	Радиобрелок    	 переключателей

1 – индикатор работы      	1 – кнопка 1        	  1 – управляющий

электронного замка     	 	2 – кнопка 2         	    	 переключатель (УП)

3 – индикатор      	  2 – отключение сирены      	 	нажатия        	  3 – управляющая кнопка

Примечание:

Нормальное положение переключателя 1 – ВЫКЛ, переключателя 2 – ВКЛ.

Радиобрелоки с технологией защиты цифровых кодов от перехвата  Keeloq

В брелоках Шериф используется наиболее совершенная и надежная форма радиочастотной передачи Keeloq. При каждом нажатии кнопки, брелок изменяет код следующего передаваемого сигнала. Поэтому замок не отреагирует на запись и последующее воспроизведение кода устройствами, перехватывающими сигналы брелоков. Подбор кодов также бесполезен из-за огромного количества комбинаций.

Внимание:

Так как код брелоков постоянно меняется, то при нажатии кнопок более 30 раз без контакта с замком (например, если с брелоком  играли дети), замок  не отреагирует на его сигналы. Чтобы восстановить связь, надо в  течение одной секунды дважды нажать на брелоке кнопку 1.

Закрывание замка

Чтобы закрыть замок, коротко нажмите кнопку 1 брелока. Замок закроется, индикатор на основном блоке начнет вспыхивать 1 раз в секунду.

Если в момент закрывания замка Вы услышите три сигнала сирены, это означает, что дверь не закрыта, как следует, и дверной датчик отключен. После плотного закрывания дверь снова будет взята под охрану в нормальном режиме.

Если вскрыть дверь, не выключая замок, то зазвучит сирена, 6 раз по 30 сек. После закрывания двери, охрана снова включится. Время работы сирены ограничено, чтобы не создавать чрезвычайную ситуацию в доме при вскрытии двери или какой-либо неисправности замка.

открывание замка

Чтобы выключить замок, коротко нажмите кнопку 1 брелока. Замок откроется, индикатор начнет часто вспыхивать. После распахивания двери индикатор погаснет.

Если дверь не распахивается в течение 20 сек., замок снова закроется. Это необходимо для защиты от открывания замка при случайном нажатии на кнопку 1 брелока.

Если прозвучит четыре сигнала сирены, значит, в Ваше отсутствие датчик двери срабатывал. Индикатор будет загораться сериями 3 вспышки – пауза. Для отключения этой индикации – включить и выключить УП.

аварийное  выключение замка  без  радиобрелока

Если Вы не можете открыть дверь брелоком (например, он сломан или потерян), вскройте дверь и отключите его с помощью переключателей.

- Вскройте дверь и оставьте ее открытой. Например, вызвав специалиста по вскрытию металлических дверей. Электронный замок вскрывают как обычную врезную задвижку. Включится сирена.

- Включите УП (выключатель 1 в основном блоке).

- В течение 10 сек. нажмите кнопку 3 в основном блоке.

- Выключите УП. Сирена и индикатор отключатся.

использование сирены

Вы можете в любой момент включить сирену для привлечения внимания. Нажмите на 3 сек. кнопку 2 брелока, сирена включится на 30 сек. Сирену также можно выключить, еще раз нажав на кнопку 2 брелока.

Если Вы хотите полностью отключить сирену, переведите выключатель 2 в основном блоке в положение ВЫКЛ.

ЗНАЧЕНИЕ  СИГНАЛОВ  ИНДИКАТОРА

| Сигналы индикатора | Значение сигналов |
| --- | --- |
| Один раз в секунду (УП выключен) | Замок закрыт |
| Часто ~2 раза в секунду (УП выключен) | Замок открыт, ожидание 20 сек. перед повторным автоматическим закрыванием |
| Индикатор не светится | Замок открыт и выключен |
| Один раз в секунду (УП включен) | Режим подключения брелоков |
| Серия 3 вспышки — пауза (после открытия замка) | Датчик двери срабатывал. Выключение индикации – включить и выключить УП. |
| Постоянное свечение. | Сервисный режим. Вход/выход – включить и выключить УП, затем в течение 5 сек. коротко нажать управляющую кнопку 3. |

НОВОЕ  ПОДКЛЮЧЕНИЕ  РАДИОБРЕЛОКОВ

При новом подключении брелоков старые коды стираются и брелоки, не участвовавшие в подключении, перестают действовать Если Вы потеряли брелок, подключите заново оставшиеся, и посторонние не смогут воспользоваться потерянным брелоком.

- Включите УП (выключатель 1 в основном блоке).

- В течение 5 сек. нажмите управляющую кнопку 3 три раза. Прозвучит сирена, индикатор начнет мигать.

- В течение 5 сек. нажмите на брелоке кнопку 1. Прозвучит сирена. Повторите эту операцию для всех подключаемых брелоков.

Примечание:

Если кнопка 1 первого  брелока не будет нажата в течение 5 сек., замок  выйдет из режима подключения брелоков. Коды всех брелоков останутся прежними.

4. Выключите УП. Прозвучит сирена, индикатор погаснет.